# 双鸭山市乾程建筑工程有限公司“5·1”

# 一般高处坠落事故调查报告

2024年5月1日14时50分许，双鸭山市乾程建筑工程有限公司实施屋面修缮作业时，发生高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失245万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，5月3日，市政府批准成立了由市应急局、市总工会、市公安局、市检察院、市住建局、市人社局、市公安局岭东分局，岭东区政府相关人员组成的双鸭山市政府“5·1”事故调查组，依法对事故进行调查，同时商请市纪委监委监督事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、现场勘查和证人询问等工作，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议，明确了事故责任单位应采取的事故防范和整改措施。经调查认定，该起事故是企业管理不到位，员工违章作业造成的一起一般生产安全责任事故，现将事故调查情况报告如下。

# 一、事故基本情况

## （一）事故单位概况

1.双鸭山市乾程建筑工程有限公司（以下简称乾程公司），成立于2012年1月13日，住所：双鸭山市尖山区，统一社会信用代码：912305************，经济类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：郭某学，建筑企业资质等级：建筑工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包三级。

2.小龙管路保温工作队。负责人为单某龙，主要从事管路保温、屋面维修和钢结构，根据承包工程的业务量，组织雇佣人员按照发包方的要求完成承包工作任务，不具备工程承包资质。

## （二）事故相关单位概况

黑龙江建龙钢铁有限公司（以下简称建龙公司），位于双鸭山市岭东区，成立于2003年，法人王某英，现有员工3284人，年产螺纹钢120万吨、无缝钢管80万吨，相关证照齐全。该公司设有炼钢厂、炼铁厂、轧钢厂、能源中心等4个分厂，公司安全管理机构和安全管理体系健全。

## （三）工程项目情况

2023年9月下旬，建龙公司轧钢厂需要维修和更换棒材产线、273产线和180产线厂房保温墙板，风楼部分窗户和厂房部分屋面彩钢压板，以保证厂房室内温度和作业环境。10月20日，建龙公司（发包单位）与乾程公司（承包单位）签订《建筑工程施工合同》，将建龙公司轧钢厂2023年冬季防寒保温工程发包给乾程公司，合同约定总造价42.8万元，工程计划工期30天。合同中附带《安全协议》约定双方在工程施工中的安全责任。10月22日，乾程公司法定代表人郭某学找到做管道保温和屋面彩钢板维修的单某龙，将其在建龙公司承揽的轧钢厂2023年冬季防寒保温工程包给单某龙组织成立的小龙管路保温工作队，单某龙（乙方）以“小龙管路保温工作队”名义与乾程公司郭某学（甲方）签订了《管道保温工程承包合同》，合同约定发包方式为：包工包料及机械费用，一口价30万元。10月23日，建龙公司设备工程处对乾程公司提供的《营业执照》副本、资质和管理人员证书、《施工组织设计》《安全施工措施》等材料进行审核，因初冬暴雪工程停工。

2024年4月23日，建龙公司工程设备处向乾程公司发出《工作联系函》要求施工方于4月25日前确定复工时间并组织施工。乾程公司郭某学收到联系函后通知单某龙组织人员准备开工。

## （四）参加作业人员安全培训和持证情况

4月30日，单某龙先后找到张某福、范某涛等11名工人入厂准备作业。建龙公司对上述外来施工单位人员实施入企安全教育培训并考核。建龙公司轧钢厂安全员毛某平制作了《安全教育交底表》，区域安全员刘某华制作《（273产线）成品库屋面高空彩钢瓦维修安全交底》对培训合格人员进行交底。事发当天6名作业人员中，张某福、范某涛和张某福三人具备高处作业资格:刘某华、孙某臣和董某春为普工，作业监护人为小龙管路保温工作队组织者单某龙。单某龙按每人每天400元支付报酬，未与参加作业人员签订劳动合同。

## （五）事故发生经过

2024年5月1日7时许，单某龙组织作业人员张某福、高某福和刘某华等6人，到达建龙公司轧钢厂院内273成品库准备维修屋面彩钢压板。首先，单某龙在楼下检查6人佩戴的安全帽、安全带和携带的工具，同时交代屋面作业必须把安全带系到安全绳后方可作业，然后6人由外爬梯上至屋面进行作业。14时50分许，张某福、高某福、张某福和刘某华等6人在安全绳处更换彩钢压板，将已经腐蚀严重的彩钢面板、保温棉和底板全部拆除，将一块新的白色底板安装上去。此时，刘某华所处更换的白色底板接头突然向下弯折变形，刘某华从此处坠落至地面。

## （六）事故伤亡人员、死亡原因及直接经济损失

1.事故死亡人员刘某华，身份证号码：23050219********12，性别：男，年龄30岁。

2.刘某华死亡原因。因死者刘某华家属不同意对刘某华尸体进行技术检验，根据2024年5月1日《双鸭山市120急救中心院前出诊病历》和现场勘验，排除刑事案件和治安案件，刘某华死亡原因为高处坠落导致死亡。

3.直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，这起事故造成直接经济损失约245万元。

## （七）政府职能部门履职情况

- 岭东区住房和城乡建设局负责监督管理行政区域内建筑市场、规范市场各方主体行为，指导全区建筑活动等职能。截止4月末，区住建局按照2024年度安全生产监督检查计划，共检查燃气企业和用户44家查处问题和隐患20条，已全部整改完毕，对建材经营场所和房屋安全检查40次，发现问题8条已全部整改，计划2024年6月和12月对建龙公司建筑施工方面进行检查。

- （八）事故现场情况

- 事故地点位于建龙公司轧钢厂273成品库屋面；273成品库屋面一条白色底板端头存在方形孔洞，孔洞旁有一条纵向布置的钢丝绳（安全绳），屋面有散落的旧彩钢瓦、拆掉的白色底板和未安装的保温棉；在273成品库内20号与21号货架南侧地面向上观察，上方屋面可见一块白色底板端头部分向下弯折变形成孔洞距地面约17米；经建龙公司工作人员现场指认，该地点为刘某华坠落区域，坠落区域与上方孔洞基本保持在一条垂线上；事发当天因为现场施救，事故现场已被破坏。

# 二、事故应急处置及评估情况

## （一）事故接报及响应情况

2024年5月2日10时30分，市应急管理局接到指挥中心报告，立即责成岭东区政府组织人员赴事故现场进行核查，并于15时22分向市应急管理局和市政府报告事故核查情况。

## （二）事故现场应急处置情况

14时50分许，在273成品库屋面作业人员张某福听到响声和工友喊“人掉下去了”，立即起身赶往楼下，在屋面天沟处碰到单某龙，二人来到273成品库内，坠落地面上的刘某华佩戴五点式安全带，头部有血流出。单某龙拨打120急救电话后手机没电了，其让现场人员立即打110电话报案，随即赶往2号门岗接120急救车。15时15分许，120急救车到达现场，急救医生对刘某华进行现场抢救，经抢救10钟后刘某华已经无生命体征，急救医生离开。单某龙联系殡仪馆将刘某华尸体运往殡仪馆，16时20分许，殡仪馆车辆载着刘某华尸体驶离建龙公司的途中死者刘某华爱人打来电话，单某龙告诉刘某华爱人出事了，正在往殡仪馆走，随即向郭某学报告施工现场出事了，已将死者送到殡仪馆。

## （三）善后处置情况

5月5日，乾程公司郭某学与死者家属沟通协商，签订赔偿协议。5月11日，死者于双鸭山市殡仪馆火化，善后工作完成。

# 三、事故原因分析

事故调查组依法调取了有关单位资质文件相关材料，对事发现场进行了勘验，对事故涉及的相关人员进行了调查询问，查明了事故发生的原因，认定了事故性质。

## （一）直接原因

刘某华在施工中，未认真辨识自身所处位置的安全风险、未采取将五点式安全带系挂在安全绳上的有效安全防护措施，冒险在273成品库屋面更换彩钢压板作业，身体失稳坠落导致事故发生。

## （二）间接原因

1.乾程公司安全生产主体责任落实不到位。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故隐患；施工现场进行高处作业时未确认现场作业条件符合安全作业要求，对涉事工程项目安全管理缺失。工程复工项目经理、安全负责人均未到现场履职。中标工程项目以包代管，将工程项目违规转包给不具备资质的某管道保温工程队，且未对现场实施管控。

2.小龙管路保温施工队负责人单某龙，在组织人员进行高危环境作业前，未对273成品库屋面施工现场安全状态进行踏勘，未严格履行现场负责人职责，对作业人员未正确使用安全防护用品的违规行为进行及时制止，导致事故发生。

3.建龙公司作为发包方未严格履行统一、协调管理职责，轧钢厂安全员巡检中未及时发现施工现场违规作业行为；设备工程处相关管理人员未按照黑建钢发政管字〔2024〕8号文件要求对涉事施工项目现场进行安全检查，对施工单位作业现场存在的安全隐患，未及时发现并处理。

# 四、对有关责任人和责任单位的处理建议

## （一）建议免予追究责任的人员（1人）

刘某华，男，小龙管路保温施工队作业人员，在273成品库屋面更换彩钢压板违章作业，自我安全防范意识不强。作业中未采取有效的安全防护措施，未将五点式安全带正确悬挂在安全绳上，身体失稳坠落导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[]的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，建议免于追究其法律责任。

## （二）建议移送司法机关处理人员（1人）

单某龙，男，作为小龙管路保温施工队负责人，在组织人员进行高危环境作业前，未对273成品库屋面施工现场危险情况进行踏勘，未严格履行现场负责人职责，对作业人员未正确使用安全防护用品的违规行为及时制止，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项[]规定，对事故的发生负有直接责任，建议移交司法机关处理。

## （三）建议给予行政处罚的责任人员（7人）

1.常某功，男，乾程公司安全管理人员，负责项目安全管理工作，履行安全生产管理职责不到位。任建龙公司轧钢厂2023年冬季防寒保温工程项目专职安全员期间未到岗依法履行安全管理职责，以上行为违反《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款[]。

鉴于以上事实，认定其对事故的发生负有管理责任，建议由市住建局依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条[]依法处理，并将处理结果上报市安委办组卷归档。

2.郭某学，男，乾程公司法定代表人，公司安全生产第一责任人。未严格履行企业主要负责人职责，事故发生后，未按规定时限向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，对事故的发生和瞒报负有领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[]规定，给予行政处罚。

- 3.刘某松，男，建龙公司轧钢厂安全员，负责轧钢厂管辖区域安全管理工作，作为发包方指定现场安全负责人，未认真履行安全职责，未及时发现施工现场违规作业危险行为，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[]规定，对其处以行政罚款处罚。

4.庄某，男，中共党员，建龙公司安保处安全管理室主任，负责公司安全生产管理工作，履行发包方安全生产管理岗位职责不到位，对轧钢厂安全员履职不到位负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其处以行政罚款处罚。

5.杨某冬，男，建龙公司设备工程处土建工程师，负责建龙公司建设工程项目现场管理工作，作为工程发包方负责工程施工安全管理工作，未正确履行岗位职责，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其处以行政罚款处罚。

6.莫某宝，男，建龙公司设备工程处副处长，负责建龙公司建设项目质量安全管理工作，对本部门工作人员履职不到位负有领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其处以行政罚款处罚。

7.翟某宏，男，中共党员，建龙公司轧钢厂副厂长，负责轧钢厂设备工程安全管理工作，未认真履行发包方安全管理职责。施工现场统一协调、管理工作落实不到位，对本部门管理人员履职不到位负有领导责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其处以行政罚款处罚。

## （四）对事故责任单位的处理建议

1.双鸭山市乾程建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，造成施工过程中发生一起一人死亡事故。事故发生后，单位负责人未按事故报告时限向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，对事故的发生和瞒报负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[]规定，对双鸭山市某建筑工程有限公司依法予以处罚。

2.黑龙江建龙钢铁有限公司作为发包方，未严格履行工程项目施工发包方统一、协调管理责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条规定，对黑龙江建龙公司有限公司给予行政处罚。

## （五）其他处理建议

- 1.岭东区住房和城乡建设局制定的安全生产监督检查计划未针对辖区建筑施工季节特点，未结合建筑施工高峰期制定监督检查计划，建议岭东区政府给予区住房和城乡建设局全区通报批评。

- 2.岭东区五月份发生两起安全生产事故，为进一步提高岭东区政府对安全生产工作思想认识，建议市安委办组织对岭东区政府主要领导实施警示约谈。

# 五、事故类别和事故等级

（一）事故类别：高处坠落。

（二）事故等级：一般事故。

# 六、事故防范和整改措施

（一）双鸭山市乾程建筑工程有限公司要严格施工项目管理，依法依规配备项目经理和管理人员尤其是安全管理人员，严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，针对建筑施工人员流动性大的特点，强化对从业人员和安全管理人员安全生产意识和安全操作技能的培训；加强安全技术交底，把好特种作业人员持证上岗关，严格落实危大工程安全风险管控措施，及时制止纠正“三违”行为，强化施工全过程安全管理。

（二）黑龙江建龙钢铁有限公司要严格履行建设单位安全生产首要责任，督促检查承包单位安全生产工作，并加强统一协调、管理，严格高空作业审批流程，定期进行安全检查，发现问题及时督促整改，切实履行发包方责任。

（三）岭东区人民政府要落实好属地政府安全职责。立即组织相关部门全面开展安全生产排查整治工作，认真审查在辖区内施工企业的资质和安全管理情况，建设工程领域行管部门要与街道办建立日常联动机制，加强对限额以下小型工程的安全管理，落实属地管理责任，完善相关制度和工作措施，严厉打击违法转包、分包行为。

双鸭山市政府“5·1”事故调查组

2024年7月26日

[] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[] 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条：专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处1000元以上5000元以下的罚款；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。